目   录

- 大型精密仪器使用管理规定	1

- 气质联用仪、元素分析仪管理规定	2

- 元素分析仪安全使用规程	3

- 高压反应釜操作规程	4

- 高压气体钢瓶安全使用管理规定	5

- 电子天平的正确使用与维护保养办法	6

- 学生使用教学仪器设备管理规定	7

- 实验项目管理规定	8

- 化学试剂仓库管理规定	9

- 耗材仓库管理规定	10

- 化学危险品安全管理规定	11

- 有毒有害废液处理规定	13

- 贵重、剧毒品管理规定	14

- 实验室安全管理规定	15

- 实验员岗位职责	16

- 化学试剂仓库管理员岗位职责	18

- 耗材仓库管理员岗位职责	19

- 关于新任实验教师及新开实验课试讲试做的规定	20

- 化学实验室三废处理的有关措施	21

- 利用实验室做毕业论文若干规定	23

- 化学实验课成绩考核办法	24

- 化学实验室开放暂行办法	25

- 实验室建账规范	27

- 实验用品供应办法	28

- 化学实验室仪器设备验收工作规程	29

- 大型精密仪器使用管理规定

- 本室需有专人负责，在本室内进行的教学科研活动经领导批准后按规定进行。

- 非操作人员，未经允许不得进入仪器室；操作人员必须严格遵守操作规程，不得违章操作。

- 每台精密仪器由专人负责操作管理，非专管人员不得操作。

- 每台仪器要定期检查养护，全面了解掌握每台仪器的运行状况，发现问题及时解决。

- 仪器设备出现故障应上报实验室与设备管理处，并及时组织技术人员进行维修，维修完成后应组织专业技术人员进行验收，验收合格，维修人员和管理人员签字，并将记录归档。

- 妥善保管仪器档案及有关资料和配件。仪器使用记录要认真详细，并妥善保管。

- 每台仪器所配置的计算机、打印机要严格管理，未经批准不得另作他用。

- 仪器使用收费办法，按周口师范学院大型精密仪器使用收费办法执行。

- 本单位使用仪器测试样品，在实验办登记后使用；外单位要经过实验办审批收费后使用。

气质联用仪、元素分析仪

使用规定

- 本仪器由专人负责操作，并负责本仪器的管理，非操作人员不得随便进入，未经允许不得擅自操作，操作人员必须严格遵循操作规程，按规定程序进行操作。

- 使用气质联用仪、元素分析仪应提前预约，按照学院大型精密仪器的有关规定使用和收费，由管理员审查并报实验室主任审批后安排。

- 遵守大型精密仪器管理规章制度，严格遵守气体钢瓶的管理规定。保持室内环境整洁，室内禁止明火，确保水、电、气安全。

- 仪器使用完毕后，对仪器及时进行全面性能评估，保持完好状态。对使用情况按要求进行登记，全面详细的填写使用记录，交管理员查看后方可离开。

- 如有违反以上规定，将视实际情况予以处罚，如暂停仪器使用资格、实验室内部通报批评等。

- 收费办法按照学校和化学系有关规定执行。

元素分析仪安全使用规程

- 元素分析仪使用气体纯度要求为99.999%，至少＞99.995%。

- 室内要保持恒温（18℃-25℃）、恒湿（40%-60%）、防尘（窗户密封或加双重玻璃）、防静电和防震功能。

- 开机前应将主机尾气的两个堵头拔掉，并将进样盘移到一边。

- 干燥管和净化管的药品定期时更换（药品变色量不得超过三分之二）。

- 更换燃烧管、还原管或干燥管的试剂后，应做一次检漏。

- 关机前，应保证燃烧管和还原管温度降到750℃以下。

- 关机后要把尾气的两个出口堵住。

- 高压反应釜操作规程

- 高压釜应放置在室内，在装备多台高压釜时，应分开放置。操作室均应有接通向室外或通道的出口，保证设备地点通风良好。

- 在操作前，应仔细检查有无异状。在正常运行时，不得打开控制器上盖，以免触电。

- 应定期对测量仪表进行校准，以保证准确可靠的工作。升温速率不宜太快，加压亦应缓慢进行，尤其是搅拌速度，只允许缓慢升速。如遇停电，应立即将调速旋钮调回零位。

- 每次操作完毕，应清除釜体釜盖上的残留物。主密封口应经常清洗，并保持干净，不允许用硬物或表面粗糙之物进行擦拭。

- 反应完毕后，应将“调压”、“调速”旋钮都调回零位，然后关闭“搅拌”、“加热”开关，最后扳下电空气总开关。

- 不得速冷，以防过大的温差应力造成损坏。

- 工作温度大于150℃时，联轴器与釜盖键的水套必须通冷凝水，以控制磁钢的工作温度，避免退磁。

- 爆破膜在使用一段时间后，会疲劳老化，降低爆破力，也可能会有介质附着，影响其灵敏度，应定期更换，一般一年更换一次，以防失效。

- 在装釜盖时，应防止釜体釜盖之间密封面相互磕碰。

- 正反螺母联结处，只准旋动正反螺母，两圆弧封面不得相对旋动。

- 控制器应平放于操作台上，其工作环境温度为10-40℃相对湿度小于85%，周围介质中不含有导电尘埃腐蚀性气体。

- 控制器应可靠接地。

- 高压气体钢瓶安全使用管理规定

- 不得擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。严禁在气瓶上进行电焊引弧，不得进行挖补、焊接修理

- 气瓶的放置地点不得靠近热源，室内严禁明火；易燃气体钢瓶和助燃气体钢瓶不得放在一起；易燃气体及有毒气体气瓶必须放在室外；放置地点必须经过批准。

- 气瓶竖直放置时，应采取防止倾倒措施。

- 气体使用前应进行安全状况检查，对使用气体进行确认。

- 在可能造成回流的场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀等。

- 严禁敲击、碰撞、烘烤和曝晒压力气瓶，受射线辐照易发生化学反应介质的压力气瓶应远离放射源或采取屏蔽措施。

- 气瓶内气体不得用尽，必须有剩余压力。永久气体的剩余压力，应不小于0.05MPa；液化气体瓶应留有不少于0.5%-1.0%规定充装量的剩余气体。

- 不得使用已报废的气瓶；气瓶内的残液不能自行处理；需要使用压力气瓶的单位应到国家认定的具有压力气瓶充装和租赁资质的单位租用压力气瓶和充装相应介质，不得使用自行购置的压力气瓶，也不允许自行充装任何介质。

- 根据国家质量监督检验检疫总局2003年第46号令《气瓶安全监察规定》的要求，气瓶充装单位全面负责所提供气瓶的安全，气瓶的定期检验、报废、销毁等事宜均由气瓶充装单位安排进行。

电子天平的正确使用与维护保养办法

一、电子天平的正确使用

1、要选择合适的电子天平。既要保证天平不致超载而损坏，也要保证称量达到必要的相对准确度，也要防止滥用高准确度的天平而造成浪费。

2正确安装。首先，要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室；其次，天平应安放在牢固可靠的工作台上，并选择适当的位置安放，以便于操作。安装时，应参照天平的说明书，正确装配天平，并校正水平，安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常，然后检查电源电压是否符合天平的要求，再插好电源插头。
    3预热。在开始使用电子天平之前，要求预先开机，即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用，最好让天平整天开着。

4校准。电子天平从首次使用起，应对其定期校准。如果连续使用，大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码，有的天平内藏有标准砝码，可以用其校准天平。校准前，电子天平必须开机预热1小时以上，并校对水平。校准时应按规定程序进行，否则将起不到校准的作用。
    5正确操作
    电子天平称量操作时，应正确使用各控制键及功能键；当用去皮键连续称量时，应注意天平过载。在称量过程中应关好天平门。电子天平使用完毕后，应关好天平和门罩，切断电源，罩上防尘罩。
二、电子天平的维护保养
     1电子天平室内应保持清洁、整齐、干燥。
     2电子天平应由专人保管和维护保养，设立技术档案袋，用以存放使用说明书、检定证书、测试记录，定期记录维护保养及检修情况。
     3应定期对天平的计量性能进行检测，如发现天平不合格应立即停用，并送交专业人员修理。

4应经常清洗秤盘、外壳和风罩，一般用清洁绸布沾少许乙醇轻擦，不可用强溶剂。天平清洁后，框内应放置无腐蚀性的干燥剂，并定期更换。
     5电子天平开机后如果发现异常情况，应立即关闭天平，并对电源、连线、保险丝、开关、移门、被称物、操作方法等做相应的检查。保证设备的完好性。

- 学生使用教学仪器设备管理办法

为了加强对学生使用教学仪器设备的管理，增强和规范学生使用仪器设备的意识和行为，发挥仪器设备的使用效益，延长仪器设备使用寿命，降低消耗，厉行节约，特制定学生使用教学仪器设备管理办法。

- 仪器丢失

- 属学生个人管理使用的仪器丢失，原价赔偿的有：电炉、热漏斗、剪刀、温度计、酒精灯、锥形瓶等。

- 属实验室内公用仪器丢失，由该班负责查找，查找不出，，按仪器原价赔偿。

- 仪器损坏

- 实验时损坏价值200元以上的仪器设备，由指导教师查明原因，提出损坏情况报告，按《周口师院实验室仪器设备损坏、丢失赔偿制度》处理。

- 属学生个人管理使用的200元以下耐用品，仪器损坏后，视情节赔偿；违反操作规程造成玻璃仪器损坏，视情节赔偿全部的20-100%

- 丢失、损坏仪器补领办法

丢失仪器，经申请报告审查批准后补领。学生损坏仪器后，应向指导教师报告，教师在仪器领用单上签名原因、仪器名称、数量、规格型号，学生持仪器领用单到仪器室领取新仪器。无损坏仪器出示，视为丢失，按丢失处理。

实验项目管理规定

  - 实验课教学要严格按照教学大纲和教学计划的规定足额开设，保证实验的开出率100%。

  - 每门实验课教学，各班必须做到统一标准、统一要求、统一内容、同样进度，不准随意调整和删减实验内容。

  - 实验项目由教研室全体教师研究确定，分必做实验和选做实验。必做实验项目每年应相对稳定开设；必做实验中，综合性、设计性、研究性实验项目数量要达到教学评估的要求，比例不少于80%。每门课程要有一个设计性实验项目。

  - 实验项目确定后，不能随意更换，需要更换时要提出书面论证报告，经教研室主任审定后报系业务主任审批。更换后的实验项目应该是研究性、设计性或综合性实验。

  - 全体教师要积极进行实验项目改革和设计。对设计出的新实验项目经过实验验证和论证确保科学、安全、经济、稳定后，经教研室提出报系业务主任审批后使用。

- 化学试剂仓库管理规定

  - 化学试剂必须按种类、性质保管：

- 酸性物质与碱性物质隔离存放。

- 强氧化剂和强还原剂要远离存放。

- 贵重金属、剧毒品要专柜专放、

- 易燃、易爆品要存放于危险品库内。

  - 保管室要做好通风、防震、防热、防冻、防潮、防火、防盗、防破坏等工作，非管理人员不得随便入内。

  - 保管员对库内物品要经常检查，保持整洁，标签清楚，保持密封完好状态，防止事故发生。

  - 化学试剂必须造册登记，做到帐物相符。账目包括：进货入库账（流水账），购入和领用分类流水账，本室固定资产账，研究室专账，剧毒品和贵重品专账，危险品库专账。保管员要定期检查存量，提供购置单，做好统计报表工作。

  - 严格履行物品的采购、验收、领用、报销领用手续。

- 履行货到检查验收登记手续。

- 教学领用试剂按需领用，科研及其他用途领用试剂要经过实验室主任审批。履行节约，防止浪费。

- 贵金属及其试剂、剧毒品按规定管理，使用要有审批手续。

- 耗材仓库管理规定

  - 根据《周口师院实验室材料、低值品、易耗品管理办法》，制定此具体管理规定。

  - 对物品的计划、采购、保管、使用和回收处理专人负责，记录准确完整，定期核对检查，做到账物相符，账账相符。统计报表要及时。账目包括：进货入库账（流水账），购入和领用分类流水账，本室固定资产账，分室耐用品借还账，研究室专账。

  - 批量采购的耗材要有使用量大的实验室的实验员参与验收。

  - 科学管理、合理使用、防止浪费、保证教学科研顺利进行。

  - 该“三类”物质一般每年一次列出购置计划，统一审核采购，采购要及时。

  - 民用型强的物品，经审核批准发放，严格管理，领用记录要完整。

  - 耐用品的领用属增加实验组数和使用数量外，应以旧换新。对丢失损坏的耐用品按仪器设备丢失、损坏管理办法处理。

  - 外部门借用实验物品由实验室主任审批签字，校外单位和个人借用要有系主任审批签字，同时做好记录。

  - 保管室要防火、防爆、防霉、防腐、防盗、防破坏，配备足量灭火器械，防盗设施齐全可靠。

  - 保持物品整洁、排列有序、分类清楚、标志鲜明、便于存取。保持室内卫生。室内勿存放非实验用物品。

化学危险品安全管理规定

第一条 为加强化学危险物品的安全监督管理，保证学校财产安全和工作人员的人身安全，保护环境，根据国务院《化学危险物品安全管理条例》，结合我系具体情况，制定本规定。

第二条本办法所指化学危险物品，是指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

第三条 本办法适用于化学系内涉及化学危险品的教学、科研和生产及其安全监督管理活动。

第四条 化学危险物品的管理

1. 使用、储存化学危险物品的单位必须建立、健全化学危险物品的安全管理制度；

2. 使用、储存化学危险物品的单位负责人负责制定化学危险物品安全使用操作规程，明确安全使用注意事项，并督促严格按照规定操作；

3. 教学负责人、项目负责人对本组的化学危险物品的使用安全负直接责任。

4.化学危险物品中剧毒品的购买及管理按照化学剧毒品安全管理执行。

第五条 化学危险物品的储存

储存化学危险物品，应当符合下列要求：

1.化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离；

2.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放；

3.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

4.化学性质防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放；

第六条 化学危险品废物的处理

化学废液、废固 定期由各实验室负责组织处理。处理前，各实验室随时分级、分类收集化学废液、废固，定点存放，有专人负责妥善保管，集中处理。不得任意丢弃、掩埋化学废液、废固。

剧毒品 各使用部门在处理剧毒物品时，须请实验室主任在该剧毒物品的“使用证”上签字，证明其已经销毁。在处理前，仍由原使用部门妥善保管。

第七条 安全培训及安全员

从事化学危险品实验或生产的职工应接受安全技术培训，熟悉本岗位的操作方法，考核合格才能上岗；

在实验和生产场所使用化学危险品的部门应配备专职或兼职的安全员。安全员应具有化学危险品的安全管理知识。

第八条 安全措施

使用化学危险品的实验和生产部门应当采取安全防护措施和配备安全防护用具。使用化学危险品的部门应当根据化学危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防毒、防潮、防静电、降温、避雷、隔离操作等措施。

第九条 奖励与惩罚

对于严格遵守化学危险物品管理规定，保障安全的单位和个人予以奖励和表彰；对于违反化学危险物品管理规定，造成事故的，视其情节轻重给予行政处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

有毒、有害废液处理管理规定

根据教育部、国家环境保护总局下发的《关于加强高等学校实验室排污管理的通知》（教技[2005]3号），以及《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，为将有毒、有害废液、废固的处理工作落到实处，现制定以下管理规定：）

第一条   全体师生员工必须树立环境保护意识，在本职工作和日常生活中不能随意掩埋、丢弃有毒、有害废固，不能随意倾倒有毒、有害废液。

第二条   各实验室必须有专人负责有毒、有害废液、废固的管理工作，保证本单位技术安全。

第三条   实验办公室负责监督、检查各实验室或使用单位有毒、有害废液、废固的集中处理和管理工作。

第四条   各实验室必须指定专人负责收集、存放、监督、检查有毒、有害废液、废固的管理工作。

第五条  各实验室须设置专门容器，随时分级、分类收集有毒、有害废液、废固，定点存放，定期集中处理，做到有专人负责此项工作。

第六条  实验动物尸体不得随意乱丢，应在有关部门和技术人员指定地点深埋或焚烧。

第七条  对主动收集、严格管理、安全工作做得好的实验室或使用单位给予表扬和奖励。

第八条 对违反规定，仍随意抛弃废固、倾倒废液的单位给予批评教育，造成严重后果的给予处分、罚款并通报批评。

- 贵重、剧毒品管理规定

  - 根据国务院《化学危险物品安全管理条例》、《高等学校耗材、低值品、易耗品管理办法》及《周口师院危险品管理办法》制定本实验方法。

  - 剧毒品严格落实“五双”制度，即两人管理、两人使用、两人运输、两人保管和两把锁为核心的安全管理制度和各项安全措施。落实保管责任制，责任到人。

  - 本部门实验教学和科研使用剧毒品，由使用者提出书面申请，经实验室主任审批后领用；校内的其他部门因公使用，由使用者填写书面申请，经实验室主任、系主任审批后领用；校外单位及个人使用，由使用者填写书面申请，经实验室主任、系主任、保卫处审批后领用。（附件：剧毒品领用审批单）

  - 贵重物品，如铂坩埚、玛瑙研钵、金银等贵重金属及其化合物存放于保险柜中。本单位借用领用由实验室主任审批签字，外单位借用由系主任审批签字。同时做好审批、领用、归还、检验记录。

  - 剩余物品要及时退还危险品仓库，并进行登记。使用后的剧毒品残渣残液要进行无害处理。填写处理记录。交实验办公室存档。

- 实验室安全管理规定

- 各实验室要根据自己实验工作的特点，建立相应的安全操作规程和防火、防盗制度，必须制定专人负责安全保卫工作，并对实验室安全定期检查，及时消除隐患。

- 严格遵守易燃、易爆、有毒、有害及放射源等危险品的管理规定，制定严格的操作规章制度以及相应的劳动保护措施。危险品、剧毒药品必须设专用库房或存入保险柜，并由专人（二人）保管。

- 实验室和实验物资仓库必须配备消防器材和设施，各种安全设施不准任何人以任何理由借用或挪用。管理人员要学习有关消防知识和技术，并定期检查消防器材和设施，确保完好。

- 严格遵守电器设备操作规程，严禁不经过有关部门批准私自拆改实验电路和电器设备。

- 实验结束后，工作人员在离开实验室前，必须关闭所有水管阀门和电源，并熄灭火源。发现水电设施损坏，应及时检修。

- 新生进入实验室以及新上岗的实验工作人员，必须进行安全教育后方可从事实验工作。

- 实验室不准留客住宿，不准存放与实验无关的物品和从事与本实验室业务无关的工作。

- 对违章操作、玩忽职守、忽视安全而造成失火、被盗、严重污染、中毒、人身重大损伤、精密贵重仪器设备严重损坏等重大事故，要及时处理。并追究当事人及有关领导的责任。

- 严格履行安全检查制度：在安全管理、安全技术、安全设施等方面严格按安全要求履行规章制度。经常进行实验室安全检查，确保实验室安全，防患于未然。

- 加强安全教育，提高安全意识：对师生加强安全管理，不定期进行安全教育，普及安全知识，每年进行安全技术培训。如消防基本知识，灭火器的使用，消防栓的使用，防毒，防腐技术等。

实验员岗位职责

一、实验员的工作安排原则和基本要求

1、实验员的工作范围由系领导统一调配，工作职责由系根据实验教学和实验室管理的特点统一制定，培训与管理归属系实验办公室，由实验室主任具体负责。实验员分配到实验室后，再由该实验室所属的教研室具体安排其工作内容，负责化学专业相关业务培训，并提出相关要求。

2、实验员实行工作日值班制，按时上下班，不无辜旷工，有事请假，有调课和特殊情况时，应随叫随到，保证实验教学和有关活动的按时正常开展。完成系领导安排的其他相关工作。

3、实验员应遵守学院和系里有关的规章制度和工作纪律要求，参加一些会议和有关活动，配合好实验课教师的教学工作和实验室管理工作，增强服务意识。

4、保持积极热情的工作态度和良好的工作风貌，努力学习实验及管理业务知识，熟练掌握工作流程、方法和基本技能，做到尽职尽责。

二、实验准备工作

5、实验准备是实验员的主要和重要工作，根据实验项目内容要求，独立完成学生公用仪器、设备、物品、试剂等保质保量的在上课前做好，放到指定位置，达到完好状态。

6、学生实验过程中，协同实验教师跟班辅导，及时做好仪器、设备、物品、试剂的补充，确保实验顺利进行。

7、在实验准备过程中，应规范操作、厉行节约、注意安全。

三、实验室管理工作

8、熟练掌握实验室常规仪器设备的性能和使用方法，不断学习常规仪器设备的养护、维修技术，排除仪器设备的常见故障，保持仪器设备的正常完好状态。

9、要和实验课教师密切合作，开展实验教学研究，革新实验内容、实验技术，改进教学方法。

10、负责实验室仪器设备档案和有关实验室管理的文档资料的管理，保持其全面完好状态。协助实验教师做好有关实验及管理数据的统计和处理工作。

11、实验结束后，组织指导学生整理实验物品及打扫卫生。保持实验室的日常卫生。

12、学生离开实验室后，检查实验仪器设备及实验室水、电、气、门、窗等安全。平时经常检查实验室安全工作，确保实验室安全。

13、认真、全面、及时地填写实验室工作日志。

14、及时完成实验室主任安排的临时性工作。

- 化学试剂仓库管理员岗位职责

- 努力钻研业务，熟悉化学试剂分类、级别及保管要求。不断提高业务水平。

- 熟悉化学危险品的分类、级别及保管要求。严格执行化学危险品的管理制度。定期检查危险品的安全状况，及时消除隐患。

- 记好各类账目，做到账目清楚，保持账物一致，严格执行化学试剂领用制度。定期对库房盘点清查，做好统计报表工作，保证储备定额。

- 保持物品存放整齐、排列有序、分类清楚、标志鲜明。

- 负责库房安全卫生工作，定期检查安全设施，掌握消防技术。保持室内整洁卫生。

- 按时值班，坚守岗位，爱岗敬业 。

- 耗材仓库管理员岗位职责

- 努力钻研业务，熟悉所管物品的型号、规格、性能、用途、做到收发准确。

- 记好各类账目，做到账目清楚，保持账物相符，账账相符。账目包括：进货入库账（流水账），购入和领用分类流水账，实验室耐用品领取账。

- 准确掌握所管理的物品的技术要求和保存条件，做到存放整齐，排列有序，分类清楚，标志鲜明，取放方便，安全可靠。

- 严格执行低值品、易耗品的采购、验收、存储、发放、借用、回收手续。

- 经常对库存进行清点盘查，做到心中有数，保障储存定额，做好统计报表工作。

- 做好库房的安全保卫和卫生工作。经常检查安全消防设施，消防隐患。保持室内整洁卫生。

- 按时值班，坚守岗位，爱岗敬业。

- 关于新任实验教师及新开实验课

- 试讲试做的规定

- 实验教师上课前应当熟悉实验室有关规章制度，如：实验室规则、实验室安全规则、学生实验守则、仪器设备管理规定等。

- 实验教师上课前应当熟悉实验教学计划、教学大纲及实验教学内容、实验所用仪器设备、化学试剂等。

- 新任实验教师必须由1-2名中级以上职称的教师任指导教师，在指导教师指导下听课、备课、试做、试讲，合格后方可上课。

- 实验教师对新开实验课要熟悉实验内容、要求，在试做成功的基础上方能上课。

- 对新任实验教师及新开实验课定期进行考核评估，帮助其不断提高业务水平。对发现的问题及时解决。

- 化学实验室三废处理的有关措施

实验室需要排放的废水、废气、废渣称为实验室的“三废”。由于各类实验室测定项目不同，产生的三废中所含化学物质的毒性不同，数量也有很大的差别。为了保证实验人员的健康及防止环境的污染，实验三废的排放也应遵守我国环境保护法德有关规定。

- 汞蒸气及其它废气

长期吸入汞蒸气会造成慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发可在汞液面上覆盖化学液体；甘油效果最好，5%NaS.9H2O溶液次之，水效果最差。

对于溅落的汞，应尽量捡拾起来，颗粒直径大于1mm的汞可以用洗耳球或真空泵抽吸的捡汞器捡起来，捡过汞的地点可以塞上多硫化钙、硫磺或漂白粉，或喷洒药品使汞生成不挥发的难溶盐，干后扫除。药品为：

1、20%三氯化铁溶液；2、1%碘-1.5%碘化钾溶液，每平方米使用300-500ml

对吸附在墙壁、地板及设备表面上的汞可以用加热熏碘法除去，按每平方米0.5g碘，加热熏蒸，或按每10m2用0.02m2蒸发面积的碘片，下班前关闭门窗，任其自然升华，次日移去。

以上除汞方法，三氯化铁及碘蒸气对金属有腐蚀作用，采用这两种时要注意对室内精密仪器保护。

实验室的少量废气一般可由通风装置直接排至室外，排气管必须高于附近屋顶3m，毒性大的气体可参考工业废气处理办法用吸附、吸收、氧化、分解等方法处理后排放。

二、废液

我国国家标准GB8978-88《污水综合排放标准》中对能在环境或动植物体内蓄积，对人体产生长远影响的污染物称第一类污染物，他们的允许排放浓度作了严格的规定减下表。

第一类污染物的最高允许排放浓度

| 污染物 | 最高允许排放浓度/mg/L | 污染物 | 最高允许排放浓度/mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.总汞 2.烷基汞 3.总镉 4.总铬 | 0.05（烧碱行业采用0.005/mg/L） 不得检出 0.1 0.5 | 6.总砷 7.总铅 8.总镍 9.苯并[a]芘 | 0.5 1.0 1.0 0.00003（试行标准，二、三级） |

对于长远影响小于第一类污染物的称第二类污染物，根据排入水域的3种级别对挥发酚、氰化物、氟化物、生化需氧量、化学耗氧量等20种污染物规定了最高云寻排放浓度，详见GB8978-88。

实验室废液可以分别收集进行处理，处理方法：

  - 无机酸类：将废酸慢慢倒入过量的含碳钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和，中和后用大量水冲洗。

  - 氢氧化钠、氨水：用6mol/L盐酸水溶液中和，用大量水冲洗。

  - 含汞、砷、锑、铋等离子的废液：控制酸度0.3mol/L[H+]，使其生成硫化物沉淀。

  - 含氰废液：加入氢氧化钠使pH值10以上，加入过量的高锰酸钾（3%）溶液，CN-氧化分解。如CN-含量高，可以加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液。

  - 含氟废液：加入生石灰使生成氟化钙沉淀。

  - 可燃性有机物：用焚烧法处理。焚烧炉的设计要确保安全，保证充分燃烧，如有有毒气体产生应设洗涤器。不易燃烧的可先用易燃溶剂稀释。

- 废渣

废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处，必须经处理解毒后丢弃。处理方法可参阅有关文献。

利用实验室做毕业论文若干规定

为了确保我系本科生毕业论文期间实验室（研究室）的安全和毕业论文工作的质量，经系领导班子研究，制定本规定。

第一条 实验室在毕业论文期间有实验室管理人员、研究室负责人进行全面管理、负全责。

第二条 每个实验室指定一名责任心强的毕业生担任小组长，协助教研室和毕业论文指导教师进行安全、卫生、考勤等有关管理工作。实验室钥匙不得借给学生。在论文实验期间，应有至少一名小组长留在实验室值班。

第三条 严格按照化学试剂安全使用管理的有关规定并本着厉行节约的原则领取、使用试剂。每位指导教师所领取的试剂应贴好标签，统一存放于本实验室（研究室）中。学生按实验的具体需要量领取使用，并详细填写使用记录，指导教师应定期地检查核对试剂的使用情况。对于易燃、易爆、剧毒等高度危险品，指导教师要负责使用全程的监管工作。

第四条 毕业论文指导教师应做好毕业论文指导记录，同时要求每位毕业生做好毕业论文实验记录，教研室主任和指导教师应做好毕业生毕业论文实验记录的检查指导工作。

第五条 教师和学生应严格遵守实验室安全管理、化学试剂管理和本科生毕业论文工作的其他规定，实验室内不得做与毕业论文实验无关的任何事情。

第六条 系毕业论文工作领导小组不定期地对各教研室毕业论文实验工作进行检查，发现问题及时处理。毕业论文实验全部结束后，借用其他实验室或保管室的物品及时归还，实验耗材彻底清洗整理归位，彻底全面打扫卫生，彻底全面检查实验室安全，三废妥当处理，各种记录材料填写完整后归档，实验室恢复原状并保持良好状态。

- 化学实验课成绩考核办法

为了加强实验课教学管理，规范实验课考核评定办法，结合过去实验课成绩考核评定经验，制定本办法：

一、独立开设的实验课：无机化学实验、有机化学实验、分析化学实验、物理化学实验（本科），实验课成绩由平时实验成绩和期末实验考试成绩组成，满分为100分。

1、平时实验成绩占60分。其中，实验出勤、实验预习、实验态度、实验技能、实验结果综合评定占40分，由实验教师对每个实验按A、B、C、D四级评定成绩，期末进行总评。实验报告占20分，实验报告的成绩每次按A、B、C、D四级评定，期末进行总评。学生实验缺课一次，扣除一次实验成绩。

2、期末实验考试（实验操作或笔试）占40分。实验操作考试由教研室统一命题并组织实施，具体实施办法由教研室研究确定；笔试按理论课考试的有关规定实施，卷面题量40分，考试时间1小时。

二、非独立开设的实验课：仪器分析实验、化工实验及选修课的实验课成绩占30分，与理论课成绩合计100分。实验成绩由平时考核评定，综合实验出勤、实验预习、实验态度、实验技能、实验结果、实验报告对每个实验按、A、B、C、D四级评定。

独立开设的和非独立开设的实验课，评定等级系数均为：A=1.00，  B=0.85，C=0.70， D=0.50

属于教改项目的实验科目，按教改项目考核评定办法执行。

三、所有学生实验课成绩都纳入学生奖学金评定，教师要认真、全面、客观、规范的进行评定。

此规定自公布之日起执行。

化学实验室开放暂行办法

为全面推进素质教育，加强创新型人才的培养，充分发挥实验室的资源优势，促进实验教学的改革，更加有序、规范的做好实验室的开放工作，结合化学系实验室的特点，制定本管理办法。

1、教学实验室面向学生课外开放，以加强学生技能训练，培养学生的创新精神和实践能力。

2、开放内容要贯彻因材施教，讲求实效的原则，根据学生的不同层次和要求，确定开放内容。开放内容主要包括设计性实验、创新性实验、小发明、小制作、小论文等课外科技活动实验。

3、每学期开学初和寒暑假前，系实验办公室将实验室开放的时间、内容、地点向学生公布。学生应按规定期限将实验方案提交实验办公室预约登记，填写《化学实验开放申请表》。

4、实验办公室根据学生人数和实验内容，做好实验仪器和材料的准备工作。并配备一定数量的指导教师和实验技术人员参加开放工作。

5、学生进入开放实验室前应查阅有关资料，准备好实验方案及其他准备工作。

6、学生进入开放实验室必须严格遵守实验室的各项规章制度，确保人身及实验室安全。损坏仪器设备的按照学院、系有关规定予以赔偿。

7、实验室开放时，必须有指导教师或实验技术人员值班，负责维护教学秩序，供应实验材料，保证实验室安全。并认真做好开放工作纪录。

8、学生在实验项目完成后，应向实验室提交实验报告或论文等实验结果，实验室要做好成果的收集和论文的推荐发表工作。

9、开放实验室的工作津贴，按学校的有关规定发放。

附： 化学实验开放申请表

| 学生姓名 | 年级 | 专业 |  | 研究方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师姓名 |  |  | 专业 |  | 研究方向 |
| 研究课题 : |  |  |  |  |  |
| 实验性质 |  |  |  |  |  |
| 研究内容： |  |  |  |  |  |
| 实验方案： |  |  |  |  |  |
| 使用的仪器和时间： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

实验室建账规范

1.基础实验室：固定资产账：电子账在周口师范学院网上，纸质账自己打印一份。800元以下耐用品账：单品种数量大的在网上，不在网上管理的要有纸质账本，分类方法按照系统一的分类方法建立，同时建立电子账。电子帐由实验办留存。一年对账一次。

2.研究室：固定资产应从相关实验室借用，办理规范的借用手续。800元以下耐用品账：要有纸质账本，分类方法按照系统一的分类方法建立，同时建立电子账。电子帐由实验办留存。一年对账一次。

3.保管室、办公室：要有一个属于本室长期使用的固定资产和耐用品账。并建立电子账。并与固定资产管理系统及仓库领用账相符。

家具及800元以下耐用品建账分类方法

1、家具类：试剂柜、物品柜、桌子、凳子、转椅等。

2、五金类：电炉、升降台、铝盆、铝锅、水壶、喷灯、保温漏斗、铜质水温锅等

3、工具类：组合工具、重要工具、秒表、标准砝码、台秤、减压表等。

4、小型实验仪器模型类：

5、小电器类：电源插座、万用表等

6、消防器械、卫生器械：灭火器、卫生箱、防毒面具等。

7、其他耐用品。

实验用品供应办法

- 日常购买要提出申请，填写购置申请单；要根据实验的性质、需购买物品的性质、价格等因素，实事求是厉行节约的原则确定数量和品种型号。

- 基础实验室教学实验用品采购按照设备处的有关规定执行，大批量的实验用品一年集中采购一次，不便于集中购买的物品应提前制定采购计划，报审程序是：实验员提前一定时间向仓库管理员提出购买申请（附购买申请单。包括：物品名称、规格、型号、技术参数、厂家、数量、使用时间、用途、实验项目等），仓库管理员根据轻重缓急的处理方法报告实验办公室，经研究审批后及时购买。购买后，保管员持购置申请单和发票报账。

- 研究室的科研实验耗材要专账登记管理，常规耗材可以直接到耗材及化学试剂仓库领取，领取后一定要在本室的耗材领用登记本上登记，属于固定资产的仪器物品要在固定资产和耐用品账上登记，由研究室的负责人负责监管。非常规耗材和仪器设备应自行解决。

- 学生毕业论文实验用品在每年的计划中上报给设备处购买，每位指导教师所需日用品等不超过50元时，提前填写购买申请单经审批后自行采购。毕业论文实验要厉行节约，指导教师要全程监管，对浪费严重的学生要严厉批评，对监管不力的指导教师提出警告。

- 开放性实验在开放实验室或研究室进行，由指导教师负全责监管，实验用品按照研究室的实验用品管理规定执行。

- 本办法从发布时执行。

化学实验室仪器设备验收工作规程

一、仪器设备验收前准备

(一) 签订仪器设备购置合同后，使用单位应预先安排或培训专职技术人员，熟悉厂商提供的技术资料。

(二) 对贵重仪器设备，使用单位应派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好装机条件的准备工作。

(三) 对贵重仪器设备，由资产管理部门牵头组织验收小组，制定验收方案。如果安装、验收有困难，应邀请有关专家、工程技术人员协助安装、验收。

二、验收要求

（一）外观检查：

1. 检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

2. 检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

3．如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（二）数量验收：

1. 以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置数量，并逐件清查核对。

2. 认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修、产品检验合格证书等。

3. 做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

（三）质量验收：

1. 要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。

2. 对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。

3. 质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

4. 进口仪器设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

三、验收程序

（一）仪器设备进入实验室后，管理员根据合同、计划先应对仪器设备品名、规格、型号、数量进行验收。

（二） 验收期限一般为 3-6 天。一般仪器设备3天，机械设备 6 天，贵重仪器设备视情况确定。因延期验收仪器设备而出现问题的，由使用单位负责退货、索赔、承担经济损失。

（三）一般仪器设备由使用部门的有关人员，在实验室当场开箱验收。专用设备和比较贵重的仪器设备有使用的教研室负责验收、安装、调试。大型精密仪器设备由仪器设备管理科组织有关专家到安装现场会同使用单位有关人员开箱验收，并详细填写《仪器设备验收报告》。

（四）仪器设备验收合格后，使用单位设备管理员须在规定验收期限内，持《仪器设备验收报告》到仪器设备管理科办理固定资产登记入账建卡手续。

(五) 经验收不合格的仪器设备，仪器设备管理员必须在规定验收期限内持《仪器设备验收报告》到仪器设备管理科办理检修、退货手续。

(六) 进口仪器设备的验收，由进口仪器经办部门组织有关人员(包括商检人员) 到安装现场会同使用单位人员开箱验收，并详细填写《仪器设备验收报告》。验收工作必须在索赔期截止前二十天全部完成。验收不合格的仪器设备，要详细填写报检单，由实验室与设备管理处向国家商检部门报检，办理索赔业务。

(七)仪器设备验收、安装调试合格后，使用管理人员应及时详细填写《仪器设备验收报告》、《仪器设备档案》，建立仪器设备档案。单价1万元以下的仪器设备按单品种填写《仪器设备验收单》一式两份，实验办和随机各1份；单价1万元至10万元的仪器设备每台件填写《仪器设备验收报告》、《仪器设备档案》一式两份并复印使用说明书等重要文件一份，实验办和随机各1份；10万元以上仪器设备每台件填写《仪器设备验收报告》、《仪器设备档案》一式四份，复印使用说明书等重要文件三份，档案材料随机、实验办、设备处、国资办各一份。

四、本规定自公布之日起施行。

化学系

2011.9.1